| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 01321810 | Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame per acqua De 10 mm | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni in rame De 10 mm. Costruzione: - Dado: ottone nichelato UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio fino a 30°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 16 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 31°C fino a 65°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 13 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 66°C fino a 95°C: 16 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 10 bar (De 16 mm) Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 per tubo rame per acqua De 10 mm o equivalente. |
| 01321812 | Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame per acqua De 12 mm | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni in rame De 12 mm. Costruzione: - Dado: ottone nichelato UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio fino a 30°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 16 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 31°C fino a 65°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 13 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 66°C fino a 95°C: 16 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 10 bar (De 16 mm) Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 per tubo rame per acqua De 12 mm o equivalente. |
| 01321814 | Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame per acqua De 14 mm | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni in rame De 14 mm. Costruzione: - Dado: ottone nichelato UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio fino a 30°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 16 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 31°C fino a 65°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 13 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 66°C fino a 95°C: 16 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 10 bar (De 16 mm) Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 per tubo rame per acqua De 14 mm o equivalente. |
| 01321815 | Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame per acqua De 15 mm | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni in rame De 15 mm. Costruzione: - Dado: ottone nichelato UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio fino a 30°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 16 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 31°C fino a 65°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 13 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 66°C fino a 95°C: 16 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 10 bar (De 16 mm) Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 per tubo rame per acqua De 15 mm o equivalente. |
| 01321816 | Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame per acqua De 16 mm | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni in rame De 10 mm. Costruzione: - Dado: ottone nichelato UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio fino a 30°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 16 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 31°C fino a 65°C: 25 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 13 bar (De 16 mm) - Pressione massima di esercizio da 66°C fino a 95°C: 16 bar (da De 10 mm a De 15 mm), 10 bar (De 16 mm) Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 per tubo rame per acqua De 16 mm o equivalente. |
| 01321320 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo rame De 18 mm | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo rame De 18 mm tenuta standard. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco per tubo rame De 18 mm o equivalente. |
| 01321462 | Tenuta Monoblocco cieca (tappo) per tubo rame nichelata | Tenuta Monoblocco cieca (tappo) per tubo rame nichelata con filettatura 24x19 e coppia di serraggio 30 - 35 Nm. Pezzi nella confezione: 20 Marca Emmeti - Modello Tenuta Monoblocco cieca (tappo) per tubo rame nichelata o equivalente. |
| 01321512 | Tenuta 3/4” Eurocono per tubo rame De 12 mm | Tenuta 3/4" Eurocono nichelata per tubazioni in rame De 12 mm. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring: EPDM perossidico Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 120 °C - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta 3/4” Eurocono per tubo rame De 12 mm o equivalente. |
| 01321514 | Tenuta 3/4” Eurocono per tubo rame De 14 mm | Tenuta 3/4" Eurocono nichelata per tubazioni in rame De 14 mm. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring: EPDM perossidico Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 120 °C - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta 3/4” Eurocono per tubo rame De 14 mm o equivalente. |
| 01321515 | Tenuta 3/4” Eurocono per tubo rame De 15 mm | Tenuta 3/4" Eurocono nichelata per tubazioni in rame De 15 mm. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring: EPDM perossidico Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 120 °C - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta 3/4” Eurocono per tubo rame De 15 mm o equivalente. |
| 01321516 | Tenuta 3/4” Eurocono per tubo rame De 16 mm | Tenuta 3/4" Eurocono nichelata per tubazioni in rame De 16 mm. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring: EPDM perossidico Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 120 °C - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta 3/4” Eurocono per tubo rame De 16 mm o equivalente. |
| 01321914 | Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame gas De 14 mm | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni in rame per gas da De 14 mm. Costruzione: - Dado: ottone UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: GT 5 / MOP 5 - Temperatura massima di esercizio: -20°C - +70°C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame gas De 14 mm o equivalente. |
| 01321915 | Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame gas De 15 mm | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni in rame per gas da De 15 mm. Costruzione: - Dado: ottone UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: GT 5 / MOP 5 - Temperatura massima di esercizio: -20°C - +70°C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame gas De 15 mm o equivalente. |
| 01321916 | Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame gas De 16 mm | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni in rame per gas da De 16 mm. Costruzione: - Dado: ottone UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring: NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: GT 5 / MOP 5 - Temperatura massima di esercizio: -20°C - +70°C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 24x19 per tubo rame gas De 16 mm o equivalente. |
| 01321460 | Tappo per Tenuta Monoblocco 24x19 | Tappo per Tenuta Monoblocco 24x19. Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 - Coppia di serraggio: 30÷35 Nm Marca Emmeti – Modello Tappo per Tenuta Monoblocco 24x19 o equivalente. |
| 28100355 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 12 x 1,6 | Tenuta Monoblocco nichelata per tubazioni multistrato 12 x 1,6. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 12 x 1,6 o equivalente. |
| 28100356 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 14 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata per tubazioni multistrato 14 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 14 x 2 o equivalente. |
| 28100358 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 16 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata per tubazioni multistrato 16 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 16 x 2 o equivalente. |
| 28100360 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 16 x 2,25 | Tenuta Monoblocco nichelata per tubazioni multistrato 16 x 2,25. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 16 x 2,25 o equivalente. |
| 28100364 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 18 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata per tubazioni multistrato 18 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 18 x 2 o equivalente. |
| 28100366 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 20 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata per tubazioni multistrato 20 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 20 x 2 o equivalente. |
| 28110218 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 20 x 2,5 | Tenuta Monoblocco nichelata per tubazioni multistrato 20 x 2,5. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo multistrato 20 x 2,5 o equivalente. |
| 28100368 | Tenuta Monoblocco M32x1,5 per tubo multistrato 26 x 3 | Tenuta Monoblocco nichelata M32x1,5 per tubo multistrato 26 x 3. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: M32x1,5 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco M32x1,5 per tubo multistrato 26 x 3 o equivalente. |
| 27180620 | Raccordi a stringere 1” M per tubo multistrato 32 x 3 | Coppia di raccordi a stringere 1” M con O-ring per tubazione multistrato 32 x3. Costruzione: - Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Chiave dado: 46 mm Marca Emmeti – Modello Raccordi a stringere 1” M per tubo multistrato 32 x 3 o equivalente. |
| 27180622 | Raccordi a stringere 1” F per tubo multistrato 32 x 3 | Coppia di raccordi a stringere 1” F per tubazione multistrato 32 x3. Costruzione: - Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Chiave dado: 46 mm Marca Emmeti – Modello Raccordi a stringere 1” F per tubo multistrato 32 x 3 o equivalente. |
| 01306252 | Raccordo Femmina 24x19 – Maschio M32x1,5 | Raccordo Femmina 24x19 – Maschio M32x1,5 completo di O-ring e adattatore lato femmina. Marca Emmeti – Modello Raccordo Femmina 24x19 – Maschio M32x1,5 o equivalente. |
| 01306250 | Raccordo diritto Maschio 1/2” – M32x1,5 | Raccordo diritto Maschio 1/2” – M32x1,5 completo di O-ring. Marca Emmeti – Modello Raccordo diritto Maschio 1/2” – M32x1,5 o equivalente. |
| 28100798 | Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo multistrato 20 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata per tubazioni multistrato 20 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo multistrato 20 x 2 o equivalente. |
| 28110606 | Tenuta Monoblocco 2.0 3/4" Eurocono per tubo multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16 x 2 | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16x2 con o-ring. Costruzione: - Dado: ottone UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 3/4" Eurocono per tubo multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16 x 2 o equivalente. |
| 28110100 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 12 x 1 | Tenuta Monoblocco nichelata 24x19 per tubazioni in PE-X, PE-RT e PP da 12 x 1. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 12 x 1 o equivalente. |
| 28110106 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 12 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata 24x19 per tubazioni in PE-X, PE-RT e PP da 12 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 12 x 2 o equivalente. |
| 28110112 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 15 x 1,7 | Tenuta Monoblocco nichelata 24x19 per tubazioni in PE-X, PE-RT e PP da 15 x 1,7. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 15 x 1,7 o equivalente. |
| 28110116 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 16 x 1,5 | Tenuta Monoblocco nichelata 24x19 per tubazioni in PE-X, PE-RT e PP da 16 x 1,5. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 16 x 1,5 o equivalente. |
| 28110118 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett 16 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata 24x19 per tubazioni in PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett da 16 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett 16 x 2 o equivalente. |
| 28110120 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 16 x 2,2 | Tenuta Monoblocco nichelata 24x19 per tubazioni in PE-X, PE-RT e PP da 16 x 2,2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 16 x 2,2 o equivalente. |
| 28110122 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 17 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata 24x19 per tubazioni in PE-X, PE-RT e PP da 17 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 17 x 2 o equivalente. |
| 28110446 | Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 20 x 2 | Tenuta Monoblocco nichelata 24x19 per tubazioni in PE-X, PE-RT e PP da 20 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 24x19 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 20 x 2 o equivalente. |
| 28100382 | Tenuta Monoblocco M32 x 1,5 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 25 x 2,3 | Tenuta Monoblocco nichelata M32 x 1,5 per tubazioni in PE-X, PE-RT e PP da 25 x 2,3. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: M32 x 1,5 Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco M32 x 1,5 per tubo in plastica PE-X, PE-RT e PP 25 x 2,3 o equivalente. |
| 28100788 | Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo in plastica PE-X e PE-RT 12 x 2 | Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono con O-ring per tubo in plastica PE-X e PE-RT 12 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo in plastica PE-X e PE-RT 12 x 2 o equivalente. |
| 28100798 | Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo in plastica PE-X e PE-RT 20 x 2 | Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono con O-ring per tubo in plastica PE-X e PE-RT 20 x 2. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Temperatura massima di esercizio: 100 °C - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo in plastica PE-X e PE-RT 20 x 2 o equivalente. |
| 28110608 | Tenuta Monoblocco 2.0 3/4" Eurocono per tubo multistrato, PE-X e PE-RT 17 x 2 | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni multistrato, PE-X e PE-RT 17x2 con o-ring. Costruzione: - Dado: ottone UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 2.0 3/4" Eurocono per tubo multistrato, PE-X e PE-RT 17 x 2 o equivalente. |
| 28100330 | Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo in plastica PB Ø 15 | Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo in plastica PB da Ø 15. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta: EPDM - Ghiera: ottone ST UNI EN 12164 CW614N Marca Emmeti – Modello Tenuta Monoblocco 3/4" Eurocono per tubo in plastica PB Ø 15 o equivalente. |
| 01306058 | Chiave poligonale aperta CH 27 - 30 | Chiave poligonale aperta CH 27 – 30. Marca Emmeti – Modello Chiave poligonale aperta CH 27 – 30 o equivalente. |
| 01306051 | Chiave di serraggio aperta CH 27 | Chiave di serraggio aperta CH 27 utilizzabile per tubi fino a DN 18. Marca Emmeti – Modello Chiave di serraggio aperta CH 27 o equivalente. |
| 28171002 | Chiave CH 38 per tenute Monoblocco in multistrato | Chiave CH 38 per tenute Monoblocco in multistrato. Marca Emmeti – Modello Chiave CH 38 per tenute Monoblocco in multistrato o equivalente. |